2.  Fondamenti e Tecnologie Abilitanti

Questo capitolo fornisce il contesto tecnico necessario per comprendere le scelte architetturali (Capitolo 3) e implementative (Capitolo 4) del progetto. Per costruire un framework di orchestrazione efficace, è essenziale prima comprendere la "natura" fondamentale di ogni componente hardware e software che si intende integrare.

La ricerca della massima efficienza computazionale impone di non affidarsi più a un'unica architettura, ma di selezionare l'hardware il cui modello di parallelismo si adatta meglio alla natura specifica del problema.

Questa crescente specializzazione, tuttavia, crea una significativa frammentazione tecnologica. Un'architettura ottimizzata per il data-parallelism (la GPU) ha un'API, un modello di memoria e un paradigma di esecuzione radicalmente diversi da un'architettura ottimizzata per il pipeline-parallelism (l'FPGA).

Lo scopo di questo capitolo è quindi duplice: fornire una panoramica dettagliata delle tre architetture hardware utilizzate (CPU, GPU, FPGA), evidenziando i loro distinti modelli di parallelismo che ne giustificano l'utilizzo, e approfondire i framework (FastFlow, OpenMP) e le API di offloading (OpenCL, Metal) utilizzati per programmare questi dispositivi.

Questa analisi servirà da fondamento per giustificare le decisioni di design—come la necessità di un'interfaccia di astrazione per l'hardware e di una pipeline asincrona interna—che verranno introdotte nei capitoli 3 e 4.

2.1 Le Architetture Hardware a Confronto

Il progetto si confronta con tre architetture hardware che rappresentano tre filosofie di calcolo fondamentalmente diverse: CPU (Central Processing Unit), GPU (Graphics Processing Unit), FPGA (Field-Programmable Gate Array).

La scelta di quale architettura utilizzare dipende interamente dalla natura del carico di lavoro da accelerare, come si vedrà nelle misurazioni descritte nel capitolo 5.

2.1.1 CPU: L'Orchestratore

La CPU è l'architettura general-purpose che agisce da "cervello" e host per l'intera applicazione.

Le moderne CPU sono sistemi MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data), o "task-parallel". Sono composte da un numero relativamente ridotto di core (es. 4-32) altamente sofisticati, ognuno dotato di complesse unità di predizione dei salti, cache gerarchiche e la capacità di eseguire task diversi su dati diversi in modo indipendente e asincrono. Sebbene includano unità vettoriali (SIMD) per un limitato parallelismo dati, la loro forza risiede nell'eseguire un singolo compito con la minima latenza possibile.

Proprio per questa sua flessibilità, nel progetto la CPU ricopre due ruoli.

Primariamente, agisce come host: è il dispositivo che esegue il main, gestisce e orchestra la pipeline FastFlow, inviando i task agli acceleratori.

Secondariamente, funge da baseline per le performance, tramite le implementazioni di calcolo parallelo su CPU utilizzate per misurare le prestazioni ottenibili sfruttando unicamente il parallelismo multi-core della CPU.

2.1.2 GPU: L'Acceleratore "Forza Bruta"

Il limite della CPU è il throughput su calcoli semplici e ripetitivi. Per questo, ci si affida alla GPU, un'architettura specializzata ottimizzata per l'alto throughput computazionale, a scapito della latenza per un singolo task.

La GPU è un'architettura "data-parallel" che implementa il modello SIMT (Single Instruction, Multiple Threads). È composta da migliaia di core semplici, raggruppati. Quando si lancia un kernel, migliaia di thread vengono lanciati, ognuno con un proprio ID, ed eseguono la stessa istruzione su dati diversi. A differenza della CPU, la GPU opera con un modello host-device. L'host (CPU) orchestra le operazioni: alloca memoria sul device (es. tramite cl_mem o MTLBuffer), invia i dati, lancia il kernel e attende il recupero dei risultati.

Questo modello di memoria (spesso non unificata) introduce un overhead di comunicazione PCIe che è cruciale da gestire, e, come verrà descritto nel capitolo 3.5, l’architettura del nodo FastFlow che orchestra l’offloading della computazione si occuperà proprio di questo, sovrapponendo i trasferimenti di un task con il calcolo di un altro.

La GPU è l'acceleratore "forza bruta" per il parallelismo di massa. È stata scelta per testare la capacità del framework di orchestrare carichi di lavoro massivamente paralleli, , dove la stessa operazione viene applicata milioni di volte. Il suo scopo è saturare il bus di memoria e le unità di calcolo con un numero enorme di operazioni identiche.

È programmabile tramite API come OpenCL, la stessa interfaccia standard che abbiamo utilizzato per l'FPGA, permettendo un confronto diretto dell'overhead dell'API su due architetture diverse. È stata inoltre programmata tramite MacOS Metal per confrontare le performance di uno standard cross-platform (OpenCL) con un'API nativa e a basso overhead.

2.1.3 FPGA: L'Acceleratore a Pipeline Specializzato

L'FPGA è l'architettura più specializzata e concettualmente la più distante dalle altre due. Non è un processore che esegue istruzioni software da una memoria, ma è un circuito integrato composto da un insieme di blocchi logici riconfigurabili (LUTs - Look-Up Tables, Flip-Flops, BRAMs - Block RAM, ecc.).

Tramite un processo di configurazione, questi blocchi logici vengono "cablati" per creare un circuito digitale customizzato. In breve, l'hardware diventa l'algoritmo.

La programmazione di una scheda FPGA richiede di norma la conoscenza di linguaggi di descrizione hardware come Verilog, ma è un approccio lento e complesso. Questo progetto, invece, utilizza la Sintesi ad Alto Livello (HLS), fornita dalla toolchain Xilinx Vitis. L'HLS analizza il codice C++ fornito e lo sintetizza in una descrizione hardware (RTL). Questa descrizione viene poi "mappata" sui blocchi logici dell'FPGA per creare un circuito custom, che viene infine salvato in un file bitstream (.xclbin). Questo bitstream è ciò che viene caricato sull'FPGA (nel nostro caso, tramite OpenCL) per configurarlo.

La vera forza dell'FPGA non è il data-parallelism (come la GPU), ma il parallelismo a pipeline. Quando si applica la direttiva #pragma HLS PIPELINE a un loop, il compilatore HLS tenta di trasformare le operazioni all'interno del loop in una "catena di montaggio" hardware.

Per esempio, se un loop ha 5 stadi che richiedono 5 cicli di clock, un processore tradizionale impiegherebbe 5 * N cicli per N iterazioni. L'FPGA, invece, trasforma il loop in 5 stadi hardware fisici. Dopo una latenza iniziale per riempire la pipeline (5 cicli), questa può processare 5 dati contemporaneamente (uno per stadio). L'obiettivo è raggiungere un Initiation Interval di 1, ovvero la capacità di iniziare l'elaborazione di un nuovo dato e produrre un risultato finito ad ogni singolo ciclo di clock.

Oltre al pipelining, l'HLS permette il parallelismo dataflow (#pragma HLS DATAFLOW). Questo trasforma diverse funzioni C++ in moduli hardware distinti che operano in parallelo, scambiandosi dati tramite code FIFO (implementate come hls::stream).

L'FPGA è stata inclusa per testare il framework contro un paradigma di accelerazione, la GPU,  completamente diverso, che ha implicazioni diverse sull'overhead di comunicazione e sul tipo di kernel ottimale.

È importante notare che, sebbene l'hardware sia radicalmente diverso, l'FPGA (nello specifico, la Xilinx Alveo U50) è programmata tramite la stessa API OpenCL della GPU. Questo permette un confronto diretto molto interessante, valutando come la stessa API standard si comporti nell'orchestrare due modelli di parallelismo hardware fondamentalmente opposti.

2.2  Framework di Parallelismo Software

Avere a disposizione hardware multi-core non è sufficiente per ottenere un'accelerazione. È necessario uno strato software che permetta di "programmare" il parallelismo. Gestire manualmente i thread è un'operazione complessa, verbosa e prona a errori (race condition, deadlock). Per questo motivo, il progetto si affida a framework di parallelismo di più alto livello: FastFlow (usato sia come orchestratore della pipeline dagli acceleratori – GPU e FPGA – che come strategia di calcolo dalla CPU) e OpenMP (usato come baseline per le performance).

2.2.1 FastFlow

FastFlow è un framework C++ per il parallelismo strutturato. Il suo obiettivo è astrarre la complessità della programmazione concorrente, fornendo al programmatore un set di "pattern" paralleli, riutilizzabili e ad alte prestazioni. Questi pattern incapsulano la logica di sincronizzazione e comunicazione, spesso basandosi su meccanismi efficienti come code lock-free e algoritmi non-bloccanti, per supportare parallelismo a grana fine con latenze di comunicazione core-to-core molto basse.

FastFlow eccelle nella creazione di pipeline complesse tramite il pattern ff_Pipe (ff/pipeline.hpp). Questo pattern permette di definire una catena di stadi di elaborazione concorrenti (nodi) che comunicano tramite code ad alte prestazioni. Questa è l'astrazione ideale per orchestrare un flusso di offloading verso un acceleratore, dove uno stadio può "emettere" task mentre un altro li "consuma" ed esegue l'offloading. Questo è precisamente il modello che verrà utilizzato per orchestrare la strategia di accelerazione, come descritto nel Capitolo 3.3.

Oltre alle pipeline, FastFlow fornisce pattern di parallelismo dati. Il costrutto ff::parallel_for (ff/parallel_for.hpp) è un'astrazione che parallelizza un loop for sui core disponibili, distribuendo le iterazioni tra i thread worker. Questo ha permesso di utilizzare FastFlow anche per implementare una delle strategie di calcolo su CPU, consentendo un confronto diretto delle performance tra il parallelismo dati offerto da FastFlow e quello offerto dallo standard OpenMP.

2.2.2 OpenMP

OpenMP (Open Multi-Processing) è uno standard API per il parallelismo shared-memory. A differenza di FastFlow, che è una libreria C++, OpenMP è tipicamente implementato come un insieme di direttive di compilazione (#pragma) che istruiscono il compilatore su come parallelizzare il codice.

OpenMP utilizza un modello di esecuzione noto come "fork-join". L'esecuzione di un programma OpenMP inizia sempre con un singolo thread, chiamato master thread.

- Il master thread esegue la parte sequenziale del codice.

- Quando incontra una direttiva di parallelismo (come #pragma omp parallel for), il master "crea" (o risveglia) un team di thread worker (il fork).

- L'intera squadra di thread (master + workers) esegue il codice all'interno della regione parallela. Nel caso di un parallel for, le iterazioni del loop vengono distribuite tra i thread.

- Alla fine della regione parallela, i thread si sincronizzano in una barriera. Una volta che tutti hanno terminato, i thread worker tornano inattivi e solo il master thread prosegue (il join).

OpenMP è lo standard de-facto per il parallelismo dati su CPU. Per questo motivo, è stato utilizzato per implementare una delle strategie di esecuzione del calcolo su CPU (Cpu_OMP_Runner). Questa implementazione serve da baseline di performance con cui confrontare l'efficienza del costrutto ff::parallel_for di FastFlow nello stesso compito.

2.3  API per l'Offloading Hardware

Per permettere al software "host" (in esecuzione sulla CPU) di comunicare con l'hardware device (GPU, FPGA), è necessario utilizzare un'interfaccia di programmazione delle applicazioni. Queste API astraggono la complessità dell'hardware e forniscono un set di comandi standard per allocare memoria, trasferire dati e avviare calcoli.

Questo progetto utilizza due API distinte, OpenCL e Metal, le cui differenze architetturali sono centrali per l'analisi delle performance.

2.3.1 OpenCL (Open Computing Language)

OpenCL è uno standard aperto e cross-platform creato per fornire un'unica API in grado di programmare un'ampia varietà di acceleratori eterogenei, incluse CPU multi-core, GPU di diversi produttori e, in particolare, FPGA (come le Xilinx Alveo).

OpenCL astrae l'hardware attraverso un modello a più livelli ben definito:

- Platform (Piattaforma): Rappresenta l'implementazione di un singolo vendor (es. "NVIDIA CUDA", "Intel(R) OpenCL HD Graphics", "Xilinx").

- Device (Dispositivo): È l'acceleratore fisico (es. la GPU o la scheda FPGA).

- Context (Contesto): È l'ambiente di esecuzione che "lega" l'host a uno o più device. È all'interno di un contesto che vengono creati gli oggetti di memoria e i kernel.

- Command Queue (Coda di Comandi): È il meccanismo centrale di interazione. L'host (la CPU) accoda comandi (es. tramite clEnqueueWriteBuffer, clEnqueueNDRangeKernel) in questa coda in modo asincrono. Il device esegue i comandi, tipicamente in ordine. Questa natura asincrona è ciò che permette al producerLoop del nostro nodo FastFlow di non bloccarsi.

- Kernel: È la funzione (scritta in C per OpenCL, .cl) che viene eseguita sul device.

- Buffer (cl_mem): Sono gli oggetti che rappresentano la memoria sul device.

OpenCL presuppone un modello a memoria separata. L'host (CPU) ha la sua RAM e il device (GPU/FPGA) ha la sua VRAM/HBM. Qualsiasi dato su cui il kernel deve operare deve essere esplicitamente trasferito dall'host al device tramite un trasferimento DMA, invocato da comandi come clEnqueueWriteBuffer. Allo stesso modo, i risultati devono essere ritrasferiti indietro con clEnqueueReadBuffer.

Questi trasferimenti di memoria, che avvengono tipicamente sul bus PCIe, sono una fonte significativa di latenza e overhead. Diventa quindi fondamentale progettare un orchestratore software (come verrà analizzato nel Capitolo 3) in grado di nascondere questa latenza, sovrapponendo i trasferimenti di un task con il calcolo di un altro.

Una caratteristica fondamentale di OpenCL è il suo sistema di eventi. Ogni comando accodato può restituire un oggetto cl_event. Questo evento è un "handle" che rappresenta quel comando specifico all'interno della coda.

Gli eventi sono il meccanismo primario per gestire le dipendenze. Un comando può essere accodato con una lista di eventi da cui dipende: non verrà eseguito finché tutti gli eventi in quella lista non saranno completati. Allo stesso modo, l'host può bloccarsi e attendere un evento specifico o attendere che l'intera coda sia vuota.

OpenCL è stata l'API fondamentale per questo progetto, per una ragione strategica: è l'unica API che ci ha permesso di creare un'interfaccia IAccelerator, come verrà dettagliato nel capitolo 3,  in grado di targettizzare, con la stessa logica, sia la GPU sia l'FPGA. Questo permette un confronto dell'overhead della pipeline su due architetture hardware radicalmente diverse, ma controllate dalla stessa API software.

2.3.2 Apple Metal

Metal è l'API grafica e di calcolo proprietaria di Apple, progettata specificamente per i suoi sistemi (macOS, iOS) e il suo hardware (SoC Apple Silicon).

Metal è stata creata per sostituire OpenCL e OpenGL, che Apple ha ufficialmente deprecato. La sua filosofia progettuale è quella di essere un'API "vicina all'hardware" con un basso overhead. "Overhead" in questo contesto si riferisce al costo (in cicli CPU) necessario per il driver per validare le chiamate API e tradurle in comandi hardware. Metal è progettata per ridurre drasticamente questo costo, permettendo all'applicazione di inviare un numero molto più elevato di comandi al secondo.

A differenza del modello OpenCL a memoria separata, qui la CPU e la GPU condividono lo stesso spazio di memoria fisica (la RAM di sistema).

Quando si crea un buffer (MTLBuffer), la GPU ottiene un accesso diretto alla stessa memoria usata dalla CPU. Questo elimina la necessità di costosi trasferimenti DMA espliciti per l'upload dei dati.

Come verrà mostrato nel Capitolo 4.3.2, questo cambia radicalmente l'implementazione del metodo responsabile di inviare i dati all’acceleratore: invece di una chiamata API asincrona (con OpenCL: clEnqueueWriteBuffer), l'operazione diventa un memcpy diretto dalla memoria del Task alla memoria del buffer. La coerenza della cache è gestita dall'hardware.

Anche il modello di sincronizzazione di Metal è diverso da quello di OpenCL.

Invece di una singola coda (command_queue in OpenCL), Metal usa un sistema a tre livelli. L'unità di lavoro fondamentale è il MTLCommandBuffer. L'host crea un buffer, "codifica" i comandi al suo interno (tramite MTLCommandEncoder), e infine lo "sottomette" ([commandBuffer commit]) alla MTLCommandQueue. La sincronizzazione bloccante più semplice, usata in questo progetto, consiste nell'attendere che l'intero buffer abbia completato la sua esecuzione, tramite la chiamata [commandBuffer waitUntilCompleted].

Per una sincronizzazione più granulare (simile a cl_event), Metal fornisce gli oggetti MTLEvent e MTLSharedEvent. Questi sono essenzialmente semafori che possono essere segnalati (encodeSignalEvent) o attesi (encodeWaitForEvent) dalla GPU all'interno di un command buffer. Questo permette di creare dipendenze tra command buffer diversi, anche su code diverse, o di sincronizzare la GPU con la CPU. Sebbene non utilizzati nell'implementazione finale di questo progetto (che usa il più semplice waitUntilCompleted), essi rappresentano il meccanismo di sincronizzazione avanzato della piattaforma.

Metal è stata scelta per servire da termine di paragone ad alte prestazioni. Includendo Gpu_Metal_Accelerator, è possibile confrontare direttamente, sullo stesso hardware (un Mac M2 Pro), le performance dell'API nativa e ottimizzata (Metal) contro lo standard cross-platform e a più alta astrazione (OpenCL). Questo permette di quantificare il "costo dell'astrazione" di OpenCL e i benefici del modello a memoria unificata.

Questa natura ibrida C++/Objective-C, sebbene necessaria per usare Metal, introduce una significativa sfida di interoperabilità per un'applicazione C++ pura. Come verrà analizzato nel Capitolo 4.5, ciò richiede tecniche di bridging e una configurazione di compilazione specifica (CMakeLists.txt) per isolare il codice Objective-C dal resto del progetto.